VERIFIKACIJA

| (1) Kritična CP i kritična kontrolna tačka CCP | (2) Opasnost |  |  |  | (3) Kritične granice | Praćenje |  |  |  | (8) Korektivne mere | (9) Zapisi | (10) Verifikacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sirovina | B | H | M |  | (4) Šta | (5) Kako | (6) Učestalost | (7) Ko |  |  |  |
| Skladištenje CCP | Sir; Zamrznuti proizvodi | da | / | / | Režim rada Hladnjača- T ispod 18C Frizder- T do 8C | Tempera- tura | Instrume-ntalno | Jednom dnevno | Poslovođa | Održavanje optimalnih uslova; Stopiranje upotrebe proizvoda; Mogućnost smeštaja u drugu hladnjaču | Zapis o proveri mernih instrumenata. Zapis o režimu rada hladnjače | Potvrda o etaloniranju mernih instrumenata. Preispitivanje zapisa 1/7dana Potvrda lab. o ispravnosti (kvalitetu) kvartalno od eksterne laboratorije |
| Prosejavanje CP | Brašno | da | / | da | Vizuelna kontrola ispravnosti i čistoće sita 100% celo i ispravno; 100% bez mehaničkih nečistoća većih od otvora sita | Ispravnost sita | Vizuelna kontrola | Jednom u smeni | Pekar | Uspostavljanje ispravnosti sita; Zaustavljanje proizvodnje i izdvajanje proizvoda; Utvrđivanje i odstranjivanje uzroka | Zapis o ispravnosti sita; Prijava kvara | Preispitivanje zapisa 1/7dana; Kontrola brašna od strane laboratorije |
| Pečenje CCP | Hleb i obična peciva; lisnata peciva; burek i pite; kolači | da | / | / | Režim pečenja T iznad 180ºC | Tempera-tura | Instru-mentalno /očitavanje mernih instrumenata/ | Jednom u smeni | Pekar | Podešavanje i kontrola instrumenata. Zaustavljanje postupka i izdvajanje neusaglašenih proizvoda | Zapis o proveri.mernih instrumenata Zapis o režimu rada peći | Potvrda o kontroli mernih instrum. Preispitivanje zapisa 1/7dana Preispitivanje zapisa o preduzetim merama u slučaju odstupanja Potvrda lab. o ispravnosti (kvalitetu) proizvoda |